# Вступление OpenLane

Перед объяснением всего что будет происходить, запустим маршрут, а пока он будет выполняться мы будем разбираться в том что происходит в процессе.

Для примера будем использовать схему из репозитория OpenLane под названием usb
OpenLane/designs/usb

План действий:
1) Открыть терминал и перейти в домашнюю директорию
cd
2) перейти в директорию OpenLane
cd /Desktop/OpenLane/
3) Запустить OpenLane в докере с помощью 
make mount
4)А теперь приступим к запуску flow.tcl
./flow.tcl -design usb

Если упростить, то OpenLane это набор скриптов которые соединяют разные программы для полноценного прохождения маршрута RTL to GDSII такие как OpenROAD, Yosys, Magic, Netgen и другие, а также свои скриптовые методы исследования и оптимизации дизайна.

Для начала рассмотрим основные моменты которые нас интересуют из репозитория:

Папка scripts:

В данной папке scripts как раз находятся «Связи» для взаимодействия этих программ.
Нам не потребуется вносить какие-либо изменения в эту папку.

В OpenLane в главном разделе есть специальный скрипт на языке TCL “flow.tcl”
в котором реализованно взаимодействие и вызов всех нужных для прохождение полного маршрута действий в правильном порядке. Нам нужно лишь запустить его указав название схемы, и весь маршрут будет проходить самостоятельно. Как запустить  маршрут я расскажу позднее.

Для начала рассмотрим основные моменты flow.tcl

На данном скриншоте представлены шаги выполнения потока OpenLane:

synthesis
floorplan
placement
и так далее...

В дальнейшем эти “шаги” запускают скрипты из директории OpenLane/scripts и подтягивают различные параметры.

# Структура папки с дизайном. Файл конфигурации

Папка с дизайном находится по следующему адресу OpenLane/designs/<Название дизайн>

1) В папке с дизайном есть runs, где находятся все данные о завершенном выполнении маршрута.
финальные результаты OpenLane/designs/usb/runs/<RUN_***>/results/final
логи и репорты
OpenLane/designs/spm/runs/<RUN_***>/logs
OpenLane/designs/spm/runs/<RUN_***>/reports

2) Помимо папки runs где лежат результаты выполнения маршрута, есть папка src где находится rtl описание дизайна

3) Для того что бы внести корректировки в маршрут(такие как площадь дизайна и тд) необходимо изменять файл конфигурации конкретного дизайн проекта.
OpenLane/designs/usb/config.json
Документация по всем параметрам конфигураций:
https://openlane.readthedocs.io/en/latest/reference/configuration.html

# Запуск маршрута

Рассмотрим 3 варианта запуска маршрута:

- Обычный автоматический поток
- Интерактивный режим
- Регрессионные тесты

1) Запуск автоматического потока

OpenLane запускается с помощью Докера.
Для начала необходимо перейти в директорию OpenLane:

cd /Desktop/OpenLane

Теперь нужно запустить OpenLane:

make mount

После того как мы запустили OpenLane в контейнере мы можем приступить к практической части.
Выше мы уже упоминали про flow.tcl теперь рассмотрим как его запускать. Важно запустить flow.tcl именно в контейнере OpenLane.

Пример: ./flow.tcl -design *Название дизайна*

Всё. Больше делать ничего не нужно, он сам полностью завершит маршрут. (Либо вывалится из за ошибки)

2) Интерактивный режим.

Для начала перейдем в директорию OpenLane если вы ещё не там, а потом запустим OpenLane в контейнере

cd /Desktop/OpenLane
make mount

Помимо автоматического прохождения полного маршрута, можно самим поэтапно запускать все скрипты в flow.tcl.

./flow.tcl -interactive

Далее после запуска интерактивного режима нужно выбрать дизайн который будет запускаться:
prep -design <design> -tag <tag> -config <config> -init_design_config -overwrite
Важно указать дизайн, остальные параметры можно не указывать

Пример:
prep -design usb

run_synthesis
run_floorplan
run_placement
run_cts
run_routing

write_powered_verilog с последующим set_netlist $::env(routing_logs)/$::env(DESIGN_NAME).powered.v

run_magic
run_magic_spice_export
run_magic_drc
run_lvs
run_antenna_check

Более подробно про интерактивный режим и команды можно посмотреть в следующих ссылках:
https://openlane.readthedocs.io/en/latest/reference/interactive_mode.html
https://openlane.readthedocs.io/en/latest/reference/openlane_commands.html

3) Регрессионный запуск.

У этого метода есть 2 применения которые можно совмещать:
- Одновременный запуск маршрута с несколькими дизайнами параллельно
- Исследование дизайна с различными изменениями в конфигурационных параметрах

Для начала перейдем в директорию OpenLane если вы ещё не там, а потом запустим OpenLane в контейнере

cd /Desktop/OpenLane
make mount

Запуск 4-х дизайнов в 4 потока (параллельно):
python3 run_designs.py --threads 4 spm xtea s44 usb

Запуск 2-х дизайнов в 2 потока с использованием специального конфигурационного файла
python3 run_designs.py --regression ./scripts/config/regression.config --threads 2 spm xtea

Данные параметры конфигурационного файла добавляются к основному который лежит в папке с дизайном

# Добавление своего дизайна

Для того чтобы добавить свой дизайн достаточно запустить OpenLane и прописать команду:
./flow.tcl -design <design_name> -init_design_config -add_to_designs
Пример:

Мы создали дизайн с названием test, и создали для него базовый конфигурационный файл config.json, далее необходимо загрузить свой verilog файл в папку src.

Какие сложности у меня возникли при добавлении своего дизайна:

Не был найден модуль test. Необходимо либо подправить название модуля в верилоге, либо подправить config.json, и там прописать  название верилог файла которое будет совпадать с модулем внутри. Пример как выглядит в конфиге usb:
Далее появилась следующая проблема:

pitch 6.4400 был мал и просит выставить от 6.6. Для этого мы в конфигурационном файле дописываем пару параметров.
“FP_PDN_VPITCH”: “7”,
“FP_PDN_VPITCH”: “7”,

Снова возникла проблема, на этот раз просит выставить другую плотность размещения ячеек:

Выставил плотность размещения, но всё равно не удалось завершить размещения, для этого меняем “FP_CORE_UTIL”, т.к. по умолчанию он 50%, поставим 30%
“PL_TARGET_DENSITY”: 0.61,
“FP_CORE_UTIL”: 30,
После этого поток успешно завершился, и я смог визуализировать gds файл:

# Практическая часть выполнения

1) Визуализируем топологию usb которую мы получили запустив маршрут в самом начале, заменив <RUN_***> на свой

make mount

klayout -e -nn $PDK_ROOT/sky130A/libs.tech/klayout/tech/sky130A.lyt \
-l $PDK_ROOT/sky130A/libs.tech/klayout/tech/sky130A.lyp \
./designs/usb/runs/<RUN_***>/results/final/gds/usb.gds

Визуально осматриваем и видим большое количество белого, Это не логические ячейки, там находятся decap ячейки и тд для заполнения пустот.

Decap - Ячейки представляют собой временные конденсаторы, добавленные в конструкцию между шинами питания и заземления для противодействия функциональным сбоям из-за динамического IR drop.

2) Попробуем сжать нашу схему usb, путём внесения изменений в конфигурационный файл схемы.

Для этого будем использовать 2 параметра

“FP_CORE_UTIL”
“PL_TARGET_DENSITY”
Первый отвечает за процент использования площади ядра, второй за плотность размещения ячеек. Более подробно про них можете прочесть в документации:
https://openlane.readthedocs.io/en/latest/reference/configuration.html

Ваша задача попробовать подобрать эти параметры чтобы схема меньше тратила свободного пространства и была плотнее. Визуализировать и посмотреть через программу klayout.

p.s. при большом значении “PL_TARGET_DENSITY” время трассировки существенно увеличивается, поэтому начинайте постепенно увеличивать.


3) Загрузить свой дизайн в OpenLane